سنگ مهندسی شده: نفس کشیدن در هوای خطرناک هنگام کار

کار کردن با سنگ مهندسی شده می تواند گرد و غباری که دارای سیلیکا است در هوا آزاد کند. نفس کشیدن در غبار سیلیکا می تواند به شش ها آسیب برساند و تکلیف های جدی و بالقوه کشنده در شش ها بوجود آورد مانند سیلیکوز، برونشیت، آمفیزم (هوا گرفتگی) و سرطان شش. پروسه کاری مانند برش، حفاری، سنگ زنی(سائیدن سنگ)، تراشیدن، سنباده زدن و صیقل دادن سنگ مهندسی شده، گرد و غبار سیلیکا در هوا آزاد می کند. کارگران می توانند در معرض غبار سیلیکا قرار بگیرند ، به عنوان مثال از طریق: - ساخت محصولات سنگی مهندسی شده - کارگذاری، نگهداری و برداشتن محصولات سنگی مهندسی شده - مراحل ساخت وتخریب - فعالیت های نظافت کاری در محل های ساختمانی و کارگاه های تولیدی اگر شما کارفرما هستید، بر اساس قانون ایمنی و صحت کار، مسؤلیت حفاظت صحی و ایمنی کارگران و خودتان را به عهده دارید. این یعنی باید تا حد ممکن برای از بین بردن و مدیریت خطر اثرات تنفس درهوای خطرناک در محل کار، تلاش کنید.

تشخیص خطرات

سنگ مهندسی شده حاوی گرد وغبار سیلیکا است، خطری که بالقوه می تواند باعث آسیب کارگران شما شود.

اولین قدم برای محفاظت کارگران، تشخیص محل گرد و غبار سیلیکا در محل کاراست .

غبار سیلیکا ممکن است قابل دیدن نباشد. حتی هنگامی که کدام گرد و غباری نیست، کارگران ممکن است در معرض خطر باشند چون ذرات ریز می تواند در ته شش ها قرار گیرد.

برای کمک در تشخیص این که آیا کارگران شما گرد و غبار سیلیکا را تنفس می کنند، اقدامات زیر را انجام دهید:

- بازرسی و نظارت محل کارتان و این که چگونه کارگران شما کار خود را انجام می دهند.

- با کارگران خود گپ بزنید

- با شبکه ها ی تأمین و عرضه در مورد محصولاتی که استفاده میکنید، گپ بزنید

- یک متخصص برای نظارت بر هوا را تعیین کنید

- معلومات قانون گذاران صحی و ایمنی کار، انجمن های صنفی و متخصصان ایمنی را بررسی کنید

مدیریت خطرات

اگر کارگران شما در معرض گرد و غبار سیلیکا قرار دارند، شما باید اقداماتی برای کنترل درنظر داشته باشید. یعنی انجام اقداماتی که  تا حد ممکن خطرات صحی و ایمنی را از بین می برد یا به حداقل میرساند.

اگر نمی توانید خطر گرد و غبار سیلیکا را از بین ببرید، از طریق اقدامات کنترلی، کارگران را در مقابل تنفس آن محافظت کنید. نمونه بعضی از این اقدامات عبارتند از:

- چایگزین کردن سنگ هائی که مقدار کلانی سیلیکا دارند یا سنگ های سلیکای کمتر یا یک محصول چایگزین

- جداکردن کارگران از محوطه هائی که روی سنگ ها کار میشود.

- استفاده از روش تهویه محلی اگزوز و برش مرطوب ( خیس)

- پیروی از روش کارو سیاست های صحی و ایمنی

- تهیه  ماسک های اندازه و مناسب برای کارگران

نظارت و بررسی

برای اطمینان از مؤثر بودن اقدامات کنترلی خود باید آنها را مورد بررسی و نظارت قرار دهید. شما اقدامات کنترلی را در این موارد باید بررسی کنید:

- هنگامی که بطور موثری خطر را کنترل نمی کنند

- قبل از ایجاد تغییری در محل کار که احتمال افزایش یا ایجاد خطر در آن وجود دارد

- اگر کدام خطر جدیدی تشخیص داده شده است

- اگر مشوره با کارگران ضرورت بررسی را نشان می دهد

- اگر نماینده صحت و ایمنی درخواست بررسی می دهد

معلومات بیشتر

برای معلومات بیشتر در مورد صحت و ایمنی کار و مرض های شغلی شش، به این وب سایت مراجعه کنید: swa.gov.au/clearlungs

هم چنین می توانید معلومات بیشتر را از :

- تنظیم کننده صحت و ایمنی کار

- انجمن های صنفی

- متخصصین ایمنی  بدست آورید