# Pietra ricostruita: respirare aria contaminata sul lavoro

Lavorare con la pietra ricostruita può rilasciare nell'aria polvere che contiene silice. Respirare la polvere di silice può danneggiare i polmoni e causare malattie polmonari gravi e potenzialmente fatali come silicosi, bronchite, enfisema e cancro ai polmoni. I processi di lavoro tra cui taglio, foratura, molatura, rifilatura, levigatura e lucidatura della pietra ricostruita rilasciano polvere di silice nell'aria. I lavoratori possono essere esposti alla polvere di silice per esempio attraverso: - fabbricazione di prodotti in pietra ricostruita - installazione, manutenzione e rimozione di prodotti in pietra ricostruita - processi di costruzione e demolizione - attività di pulizia nei cantieri e nelle officine di fabbricazione Se sei un datore di lavoro, hai la responsabilità legale ai sensi delle leggi sulla salute e sicurezza sul lavoro di proteggere la salute e la sicurezza dei tuoi lavoratori e di te stesso. Ciò significa che devi fare tutto ciò che è ragionevolmente possibile per eliminare e gestire i rischi derivanti dal respirare aria contaminata sul lavoro.

# Identifica i pericoli

La pietra ricostruita contiene polvere di silice, che è un pericolo con il potenziale di danneggiare i tuoi lavoratori.

Il primo passo per proteggere i lavoratori è identificare dove si trova la polvere di silice sul posto di lavoro.

La polvere di silice può essere invisibile. Anche in assenza di polvere visibile, i lavoratori possono essere a rischio perché minuscole particelle possono depositarsi in profondità nei polmoni.

Segui questi passaggi per stabilire se i tuoi lavoratori stanno respirando polvere di silice:

- ispeziona e monitora il luogo di lavoro e il modo in cui i lavoratori conducono il proprio lavoro

- parla con i tuoi lavoratori

- discuti con i tuoi fornitori e con la tua rete di contatti dei prodotti che stai utilizzando

- organizza il monitoraggio dell'aria da parte di un professionista

- esamina le informazioni fornite dagli enti regolatori per la salute e la sicurezza sul lavoro, dalle associazioni di settore e dai professionisti della sicurezza

# Gestisci i rischi

Se i tuoi lavoratori sono esposti alla polvere di silice, devi mettere in atto misure di controllo. Ciò significa intraprendere azioni volte a eliminare o ridurre al minimo i rischi per la salute e la sicurezza, per quanto possibile.

Se non è possibile eliminare il pericolo della polvere di silice, proteggi i tuoi lavoratori dal respirarla mettendo in atto misure di controllo. Alcuni esempi sono:

- sostituire la pietra ad alto contenuto di silice con una pietra a basso contenuto di silice o un prodotto alternativo

- isolare i lavoratori dall'area in cui si lavora la pietra

- utilizzare la ventilazione per lo scarico locale e metodi di taglio a umido

- seguire le politiche e i processi per la salute e la sicurezza

- fornire ai lavoratori maschere facciali adeguate e su misura

# Monitoraggio e revisione

È necessario monitorare e rivedere le misure di controllo per assicurarsi che siano efficaci. Si devono rivedere le misure di controllo:

- quando non controllano efficacemente il rischio

- prima di apportare una modifica sul posto di lavoro che potrebbe creare o aumentare un rischio

- se viene identificato un nuovo pericolo o rischio

- se la consultazione con i tuoi lavoratori suggerisce la necessità di una revisione

- se un rappresentante per la salute e la sicurezza richiede una revisione

# Maggiori informazioni

Per ulteriori informazioni sulla salute e sicurezza sul lavoro e sulle malattie polmonari professionali, visitare il sito Safe Work Australia: swa.gov.au/clearlungs

Puoi inoltre ottenere maggiori informazioni da:

- il tuo ente regolatore governativo per la salute e la sicurezza sul lavoro

- associazioni di categoria

- professionisti della sicurezza